Linux-ARM系统安装操作说明书

版本号： V1.2

页码共： 16页

拟制：  陈日伦   日期   20200319

审核：           日期

校对：           日期

批准：           日期

广州黑格造信息科技有限公司

目录

1、 安装前注意事项	1

2、 准备工作	2

3、 SecureCRT使用	3

4、 启动屏幕	6

5、 开始安装系统	7

6、 系统环境配置	9

7、 硬盘分区	9

8、 Ortho软件安装	12

9、 常用命令	14

文件变更履历表

| 序号 | 版本 | 修改内容 | 修订时间 | 更改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.2 |  | 2020/03/19 | 陈日伦 |  |

- 安装前注意事项

- 1、如果是第一次安装，执行安装步骤2，5，6，7

- 2、如果是重装系统，执行安装步骤2，3，4，5，6，7(7非必须)

- 3、安装前请先备份光强校准文件（EnergyCalibParams.json），标定文件	（mapx.xml，mapy.xml）

- 准备工作

①-显示屏两个

②-USB口数据线两根（USB转232线与MICRO-USB线）

③-笔记本

安装终端仿真程序工具：SecureCRT

安装辅助工具：

apalis-imx6_toradexeasyinstaller_1.8-20181019

④-断开网络连接

⑤U盘：先把系统文件放进U盘

《Apalis-iMX6_Qt5-LXDE-Image-Tezi_2.8b6-20200305》

⑥线路连接

【拔跳线帽、连接显示器、连接USB转232、连接MICRO-USB】

- SecureCRT使用

1、打开笔记本，在计算机管理-设备管理器中查看COM口

- 2、在文件夹secureCRT中双击“SecureCRT.exe”启动SecureCRT软件，新建一个会话，选择协议Serial,如下图：

- 3、选择计算机COM口，波特率为115200，流控都不选，如下图：

- 4、直接点击完成即可完成会话向导新建，如下图：

- 5、选择已建好的会话，点击连接，如下图：

- 启动屏幕

1、打开ARM板电源(按打印机开机键)，当SecureCRT有数据滚动时，快速按下笔记本上的Enter键(尽量与打开打印机同时操作)，输入bmode usb后按Enter键。

进入apalis-imx6_toradexeasyinstaller_1.8-20181019文件夹，双击打开recovery-windows.bat，等待10秒左右在连接好的显示器上显示U盘中系统程序。

- 开始安装系统

- ①、双击需要安装的版本，如下图：

②、选择‘Yes’,开始安装系统，根据进度百分比进行等待，如下图：

③、安装完成后，选择Reboot进行重新启动计算机，如下图：

- ④、系统安装完后点击Power off进行关机，把跳线帽重新安插原来的位置，还原所有线路，	重启打印机，重启后屏幕背景为黑色。

- ⑤、屏幕校准

- 安装系统完成重启后首次需要对系统触摸进行校准，点击屏幕上的白色+即可（只需校准一次，校准过重启后不再提示校准）

- 系统环境配置

①、连接键鼠，按下键盘上的win+E组合键，打开一个文件夹，把U盘中的文件	OrthoTarget_20200106.tar.gz拷贝至系统/home/root目录下，通过命令进行解压，打开终端：Alt+F1》System Tools》LXTerminal

②、进入目录：sh-4.4#cd /home/root

③、解压：sh-4.4#tar -zxvf OrthoTarget_20200106.tar.gz

④、进入目录sh-4.4#cd /home/root/OrthoTarget_20200106

⑤、执行命令：sh-4.4# ./setup_env.sh

⑥、脚本跑完后会自动倒计时5秒重启打印机

- 硬盘分区

检查硬盘是否已分区和挂载成功，如果未挂载(图二)则需进行分区，打开终端：Alt+F1》	System Tools》LXTerminal输入df -h，检查方法请看下图(图一表示挂载成功)，(图	二表示硬盘未分区/未挂载)：

图一

图二

- ①、态硬盘分区，

- 只分一个区，输入命令：sh-4.4# fdisk /dev/sda，输入命令后按下Enter键，如下图，输入红色字符，按Enter键，直至分区完成：

- ②、格式化分区

- 在终端上输入mkfs -t ext4 /dev/sda进行格式化分区，如下图：

③、挂载磁盘至app目录

创建app路径：sh-4.4#  mkdir /home/root/app

挂载：sh-4.4#  mount /dev/sda  /home/root/app

[ 1763.713798] EXT4-fs (sda): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)

- ④、查看硬盘相关命令

- 查看硬盘分区及挂载状态：sh-4.4# df -h

- 查看所有已安装与未安装的硬盘状态：sh-4.4# fdish -l

- Ortho软件安装

手动拷贝A2D-Ortho@1.2.0.0@20200311_105834.hg程序至/home/root/app目录下进行解压，打开终端：Alt+F1》System Tools》LXTerminal

- ①、进入目录：sh-4.4#cd /home/root

- ②解压程序安装包：

- sh-4.4#tar -zxvf A2D-Ortho@1.2.0.0@20200311_105834.hg

- ③再次解压程序安装包：

- sh-4.4#tar -zxvf A2D-Ortho@1.2.0.0@20200311_105834.tar.gz

- ④重启设备：sh-4.4#reboot

- PS：如果要更新下位机版本，请选择一个比当前设备上高一个版本号的软件版本，通过软件上U盘(或NET)升级，升级下位机与升级上位机是同步进行的

- 常用命令

- 查看IP地址

- sh-4.4#ip addr

- 解压文件tar.gz压缩文件

- sh-4.4#tar -zxvf filename.tar.gz

- 显示文件夹内容详细信息

- sh-4.4#ls -la

- 变换目录

- sh-4.4#cd /home/root/app

- 关机重启

- 关机:sh-4.4#shutdown now        重启：sh-4.4#reboot

- 修改文件

- sh-4.4#

- 删除文件

- sh-4.4#rm -r filename

- 查看进程

- sh-4.4#top

- 系统信息查看

- 系统版本：sh-4.4#uname -a

- CPU信息：sh-4.4# /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: |uniq -c

- 内存信息：sh-4.4#cat /proc/meminfo

- 硬盘信息：sh-4.4#df -h